T200 XCSB单板调测指导书

| 文档编号： |  | 文档版本： | V1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编写人员： | 张健 | 编写日期： | 2014.11.14 |
| 更新日期： |  | 审批人： |  |

修订栏

| 日期 | 编写人员 | 版本 | 修订内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014.11.14 | 张健 | V1.0 | 适用于R2.3发布版本 |

审阅栏

| 审阅人员签字 | 审阅日期 | 备注 |
| --- | --- | --- |

文件分发栏

| 序号 | 分发至 | 接收签字 | 旧版回收 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

目录

1.	综述	1

1.1 目的	1

1.2 使用范围	1

1.3 职责	1

1.4 概述	1

2.	测试设备	3

2.1 测试硬件需求	3

2.2 测试软件需求	3

3.	测试流程	4

4.	测试工时	5

5.	测试步骤	6

5.1 上电前单板检测	6

5.2 -48v阻抗测试	7

5.3 上电电压测量	7

5.4 安装面板	8

5.5 贴mac标签	8

5.6 静态阻抗测试	9

5.7 电压测试	9

5.8 单板上机框	9

5.9 Mac地址设置	9

5.10 安装软件	11

5.11 待测单板2	11

5.12 面板接口连线1	12

5.13 CPLD加载	12

5.14 业务测试1	13

5.15 面板接口连线2	13

5.16 业务测试2	14

5.17 单板信息核查及硬件验证	14

5.18 单板生产信息录入	20

5.19 Reset按钮测试	22

5.20 取下单板	22

- 综述

目的

本规程规定XCSB单板测试的操作规范和测试步骤。其目的在于测试单板的运行稳定性，验证各种业务接口的完好性等，解决系统运行时碰到的各种问题，使设备能在用户处安全可靠地运行。

使用范围

- 本规程适用于T200产品的XCSB单板的测试工序；

- 本规程适用于测试人员；

- 本规程可供相关工程师人员参考。

职责

- 负责对测试系统的日常维护，以保证测试系统的正常工作

- 测试人员测试时应认真，细致，严谨

- 按测试要求对XCSB单板进行测试，确保测试结果准确

概述

XCSB单板是T200系统中的交叉主控板。可插于T200机框的第1、2槽位。

注意：背板，子架等测试环境要正确接地，测试用的电脑也要接地；操作人员需要做好静电措施。单板插入机框前，务必先检查背板连接器是否有倒针现象，如果有倒针则不能将单板插入该槽位。

T200系统板位结构如图1所示：

图 1  T200系统板结构

MAC地址标签打印请参考附录一。

自动测试平台TEW的使用请参考附录二。

测试设备

测试硬件需求

| 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| T200机框 | 1 |  |
| XCSB | 2 | TO BE TESTED |
| T200电源框 | 1 | 插在slot3 |
| T200风扇框 | 1 |  |
| 10GE接口卡 | 2 |  |
| GE接口卡 | 2 |  |
| E1接口卡 | 6 |  |
| -48V电源 | 1 |  |
| 万用表 | 1 |  |
| E1串环头 | 47 |  |
| 串口、网口复用线 | 1 |  |
| LC-LC短光纤 | 50 | 0.3m |
| LC-LC长光纤 | 4 | 1.5m |
| SDH&PDH | 1 | 2M,端口数1 |
| 以太网分析仪 | 1 | IXIA,端口数2 |
| E1电缆 | 1 | 2m |
| SFP+光模块 | 4 | 10km |
| GE光模块 | 44 | 短光 |
| 155M光模块 | 4 |  |

测试软件需求

| 软件名称 | 备注 |
| --- | --- |
| 命令行软件：SecureCRT |  |
| 应用软件包（含cpld、fpga） | 版本号： |
| Uboot/rootfs/bootfile/fdtfile | 版本号： |
| ftp工具：flashftp |  |

测试流程

测试工时

| 工序 | 所用工时（分钟） |
| --- | --- |
| 静态阻抗测试 | 3 |
| 上电电压测试 | 3 |
| MAC地址设置 | 3 |
| 软件/CPLD安装 | 10 |
| 业务测试 | 10 |
| 单板信息核查及硬件验证 | 10 |
| Reset按钮测试 | 6 |
| 单板生产信息录入 | 4 |
| 测试记录归档 | 2 |
| 总共 | 51 |

测试步骤

上电前单板检测

用万用表测量P8V、P3V3、P1V8、P1V2、P1V0、P1V0_ROV对GND静态电阻， 需满足下表：

| 电压 | P8V | P3V3 | P1V8 | P1V2 | P1V0 | P1V0_ROV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 与GND的阻抗（ohm） | >1.5k | >200 | >2 | >100 | >10 | >3 |

-48v阻抗测试

上图中-48V和BGND间的电阻需大于20kΩ。

上电电压测量

电压的测试和5.1中静态电阻的测试点相同，将单板上电，注意此处是接J42电源接口，查看各电压值是否正常。查看CPU附近的2个LED灯是否正常亮起。如果有电压不对，应马上断电检查，排查问题。

| 标准电压 | 最小值 | 最大值 | 测试值 |
| --- | --- | --- | --- |
| P8V | 11.4V | 12.6V |  |
| P3V3 | 3.14V | 3.46V |  |
| P1v8 | 1.71V | 1.89V |  |
| P1V2 | 1.16V | 1.24V |  |
| P1V0 | 0.95V | 1.05V |  |
| P1V0_ROV | 0.95V | 1.05V |  |

注意：

1.电压测量时GND选择单板上标有GND的引出孔，单板表面的铺铜，亮铜，电源模块GND管脚都不能作为地使用。

2. 接串口之前，单板要接地，用带鳄鱼夹地线接托盘或是桌子上铺块大铁皮与单板托盘良好接触，这样设备就有效接地，可很大程度上防止串口接上时烧电阻现象。

安装面板

请参照XCSB面板安装指导书。

贴mac标签

MAC地址标签标签贴在PCB上，A位置

静态阻抗测试

测试方法同5.1

电压测试

测试方法同5.3

单板上机框

将被测的XCSB单板插在1号槽位。

设备上电。

Mac地址设置

注意mac地址规范.

由于Uboot/rootfs/bootfile/fdtfile在安装flash器件前已经烧写到芯片，因此，只要通过串口看cpu是否能起来即可。

串口线连接到风扇板的NMS口，串口参数设置如下：

监视串口界面，看到倒数数字时，敲回车，停在uboot界面；

设置mac地址并保存，操作如下：

set ethaddr XX:XX:XX:XX:XX:XX

save

- 注意：“ethaddr” 对应单板上的的MAC标签来设置。每行命令逐行下发，不可整体执行，save完后要看到如下信息表明MAC地址设置成功。

Erasing at 0xc0000 -- 100% complete.

- Writing to Nand... done

执行“reset”命令。现象：设备重启。

监视串口界面，看到倒数数字时，敲回车，停在uboot界面。

执行“print”命令。检查ethaddr的 mac地址是否与标签地址一致（不一致的话，从第3步重新执行一遍，一致的话，往下操作）。

执行“boot”命令。启动linux。

安装软件

- 用网线将设备风扇板上的NMS口和电脑相连，登录主控板的23端口的 root界面并检查NMS端口IP是否正确。请参照《测试环境登入指导书》。

- (此时CPLD还未加载，该端口IP=192.168.100.1；待CPLD正常后，该端口的IP=192.168.1.201)

解压软件包将此文件夹通过ftp上传到“/appdisk/nepkg” (先在/appdisk目录下创建nepkg文件夹)。

上传完毕后，登到lua环境，请参照《测试环境登入指导书》。

执行以下命令加载CPLD。

pga._progcpld(1,"/appdisk/nepkg/7090_80Mv2.3.1/soft_ptn64/cxt200_50g/fpga/cxt3701v010e.bin")

等到以下粗体信息，cpld加载完成。

******************the date writered to flash end addr is 0x71544********************

the cpld prev 0x6 reg value is 0x1111

the cpld mody 0x6 reg value is 0x1111

******************now reboot the system********************

按"ctrl+c"退回到root环境。

执行以下命令激活软件

echo -n 7090_80Mv2.3.1 > /appdisk/nepkg/active

拔下电源，拔下单板，将单板放在旁边。

待测单板2

- 将待测单板2执行步骤5.1-5.10。

- 将两块被测单板分别插在slot1和slot2上。

- 在XCSB单板（两个槽位）的3个子卡槽位都插IP16子卡。

- 设备上电。

面板接口连线1

单板上电过程中，连接面板连线。

- E1.1.1.3连接E1仪表，E1.1.1.4通过线缆自环，其它端口都接串环头，如下图：

- 注意事项：

- 设备，电脑，仪表等做到良好接地。

- 使用光模块时，注意做好光模块的区分管理，确认使用光模块类型正确，具体请参见《PTN设备光模块品名编码对应表》。

- 插上电源后，注意检查电源LED绿灯是否亮起。

CPLD加载

本节加载单板上两块小CPLD，加载程序在软件包中，故需在软件启动后加载。

- 用网线将设备风扇板上的NMS口和电脑相连，登录主控板的23端口的 root界面并检查NMS端口IP是否正确。请参照《测试环境登入指导书》。

- (此时，端口的IP=192.168.1.201)

- 登到lua环境，请参照《测试环境登入指导书》。

- 执行以下命令加载CPLD1。

pga._progsucard(1,4,"/appdisk/nepkg/7090_80Mv2.3.1/soft_ptn64/cxt200_50g/fpga/cxt3703v0100.jed")

- 等到以下粗体信息，cpld加载完成。

******************the date writered to flash end addr is 0x1270********************

******************now reboot the subcard********************

- 执行以下命令加载CPLD2。

pga._progsucard(1,5,"/appdisk/nepkg/7090_80Mv2.3.1/soft_ptn64/cxt200_50g/fpga/cxt3703v0100.jed")

- 等到以下粗体信息，cpld加载完成。

******************the date writered to flash end addr is 0x1270********************

******************now reboot the subcard********************

- 按"ctrl+c"退回到root环境，执行下面命令，登陆slot2单板。

telnet 192.168.100.3

- 登陆luacmd界面，执行本节步骤3-6。

业务测试1

- 清网元数据库（执行dr）。

- 下发业务配置：

T200 XCSB业务脚本1.txt

- E1仪表配置成2Mbit输出，查看是否有误码，如果没有，测试5分钟。

面板接口连线2

- 设备不用掉电，拔掉XCSB上（两个槽位）的IP16子卡，在SUB-SLOT2插IX02，在SUB-SLOT3插IG08子卡；

- 所有GE光口安装GE光模块，10GE光口安装10GE光模块（SFP+模块），STM-1口安装155M光模块；

- GE.1.1和GE.1.2连接以太网仪表，STM1.1.3.1连接SDH仪表，STM1.1.3.2光纤自环；

- 用0.3m短光纤，将光口做如下图连接；

- 连接完成后，如下图所示：

业务测试2

- 登陆单板（192.168.1.201）的3000端口。

- 进入CFG模式（执行co）。

- 清网元数据库（执行dr）。

- 下发业务配置：

T200 XCSB业务脚本2.txt

- 配好IXIA仪表设置：GE 99％速率，包长64，两个端口对发已知单播报文。

SDH仪表配置成STM-1输出。

- 查看IXAI仪表收、发包是否正常，收发、包的数量是否一致；SDH仪表是否有误码。如果都正常，测试5分钟。

单板信息核查及硬件验证

登陆单板slot1（192.168.1.201）的3000端口。

单板信息核查包含软件版本(uboot/rootfs/bootfile/fdtfile/应用软件)、CPLD代号/版本、FPGA代号/版本、单板加工信息、NMS mac地址，PCB版本，背板类型及版本。

软件版本检查

在3000端口下执行以下命令，可以显示软件版本。

sh slot/1/phy sub all

[Guess cmd: show]

ne/slot/1/phy {

type: XCSB

fullend: true

online: true

comm: 192.168.100.1:37302:3333

ver: SW:2.3.1,CPLD 3701:01.0e,FPGA 3801:02.01,PCB:1

CurTemp: 43

HisHighTemp: 43

HisLowTemp: 40

manufactureInfo:

@   netype: cxt200_50g

}

SUCCESS

对照软件版本，确认slot1 的SW,CPLD,FPGA版本是否正确。

sh slot/2/phy sub all

[Guess cmd: show]

ne/slot/2/phy {

type: XCSB

fullend: true

online: true

comm: 192.168.100.3:51216:3333

ver: SW:2.3.1,CPLD 3701:01.0e,FPGA 3801:02.01,PCB:1

CurTemp: 39

HisHighTemp: 39

HisLowTemp: 39

manufactureInfo: unknown

@   netype: cxt200_50g

}

SUCCESS

对照软件版本，确认slot2 的SW,CPLD,FPGA版本是否正确。

单板信息核查

验证芯片的读写。测试芯片有CPLD、FPGA、OAM的ddr，温度芯片、系统时间芯片。

需要验证的总线有IIC，COM，HIGIG，在位线，FE。

步骤：

- 登入主控板192.168.100.1的3000端口，请参照《测试环境登入指导书》。执行如下命令进入测试模式

call / testmode 1

- 登入主板（slot1）3000端口的debug界面

- 关掉slot1的所有灯，命令如下：

hsl c=1,m=hwtest,a=0

- 打开slot1所有指示灯

hsl c=1,m=hwtest,a=1

其中，CSTA为绿色，XALM为红色。

- 登陆slot1单板（192.168.1.201）23端口下的root界面，执行dmesg，会显示：

----------------XCSB_card---------------

CPLD_ID 3701     version  1.d

FPGA1_ID  3801   version  2.1

pcb_version=1   BkpType:CXT200_A0

CPLD     ok

FPGA1 ok

AD9518_2  ok

oam ddr ok

com1 OK

com2 OK

Card temp : 47

RTC ok

FE PHY LINK

----------------BCM_port---------------

ge1 :up         ge2 :up         ge3 :up         ge4 :up         ge5 :up

ge6 :up         ge7 :up         ge8 :up         ge9 :up         ge10:up

ge11:up         ge12:up         ge13:up         ge14:up         ge15:up

ge16:up

Subchss 2 IX02:

xg1 :up       xg2 :up

Subchss 3 IG06S02:

ge.3.1 :up        ge.3.2 :up         ge.3.3 :up         ge.3.4 :up         ge.3.5 :up         ge.3.6 :up

hg1 :up         hg2 :up

GE22:up         GE23:up

----------------XCSB Interface_port---------------

ge1 :sfp        ge2 :sfp        ge3 :sfp        ge4 :sfp        ge5 :sfp

ge6 :sfp        ge7 :sfp        ge8 :sfp        ge9 :sfp        ge10:sfp

ge11:sfp        ge12:sfp        ge13:sfp        ge14:sfp        ge15:sfp

ge16:sfp

注：拷贝打印字段的XCSB_card至TPSU_card1即可。

- 检查以上显示结果，

关注CPLD/FPGA版本是否正确（对照软件版本确认）；

状态都要为ok，temp的值在30～70范围内是正常的；

端口是否显示读取SFP模块。

注意：如有异常状态，请及时通知生产测试技术支持。

- 关掉slot2的所有灯，命令如下：

hsl c=2,m=hwtest,a=0

- 打开slot2所有指示灯

hsl c=2,m=hwtest,a=1

其中，CSTA为绿色，XALM为红色。

- 登陆slot1单板（192.168.1.201）23端口下的root界面，执行

telnet 192.168.100.3

- 登陆slot2的23端口，执行dmesg，会显示如下结果：

----------------XCSB_card---------------

CPLD_ID 3701     version  1.d

FPGA1_ID  3801   version  2.1

pcb_version=1   BkpType:CXT200_A0

CPLD     ok

FPGA1 ok

AD9518_2  ok

oam ddr ok

com1 OK

com2 OK

Card temp : 47

RTC ok

FE PHY LINK

----------------BCM_port---------------

ge1 :up         ge2 :up         ge3 :up         ge4 :up         ge5 :up

ge6 :up         ge7 :up         ge8 :up         ge9 :up         ge10:up

ge11:up         ge12:up         ge13:up         ge14:up         ge15:up

ge16:up

Subchss 2 IX02:

xg1 :up       xg2 :up

Subchss 3 IG06S02:

ge.3.1 :up        ge.3.2 :up         ge.3.3 :up         ge.3.4 :up         ge.3.5 :up         ge.3.6 :up

hg1 :up         hg2 :up

GE22:up         GE23:up

----------------XCSB Interface_port---------------

ge1 :sfp        ge2 :sfp        ge3 :sfp        ge4 :sfp        ge5 :sfp

ge6 :sfp        ge7 :sfp        ge8 :sfp        ge9 :sfp        ge10:sfp

ge11:sfp        ge12:sfp        ge13:sfp        ge14:sfp        ge15:sfp

ge16:sfp

- 检查以上显示结果，

关注CPLD/FPGA版本是否正确（对照软件版本确认）；

状态都要为ok，temp的值在30～70范围内是正常的；

端口是否显示读取SFP模块。

注意：如有异常状态，请及时通知生产测试技术支持。

- 检查完毕后进入3000端口的执行如下命令离开测试模式

call / testmode 0

- 测试完成后，在主控板卡的23端口的下执行以下命令清除数据库,日志文件,历史性能文件等

manu sysclear

单板生产信息录入

单板加工信息录入

- 进入slot1的23端口，在23端口下执行以下命令。

manu clear

- 根据板卡MAC条码写入MAC地址命令如下，

manu set mac 48DF.1CXX.XXXX

- SN/PN按照产品上的二维码来设置，

PN:1P后内容+2P后内容

SN: S后内容

根据二维码写入SN/PN命令如下（注：pn/sn仅供参考，请根据实物二维码输入）

manu set pn S42023-L5142-A1-1

manu set sn CXQD7123456

- Uboot编译日期查询命令如下，a.查询《boot编码管理表》确认boot日期与对应的boot编码是否为所要求版本。b.确认括号内的字串是存在正确与否

/ # cat proc/cmdline

root=/dev/mtdblock3 rw rootfstype=jffs2 console=ttyS0,115200 uboot= Oct 28 2013-19:01:47(mem=0x1e000000 reserve=0x1e000000,0x2000000 errcode=0x0)

- Rootfs编译日期查询命令如下，a.查询《boot编码管理表》确认rootfs日期与对应的boot编码是否为所要求版本。b.确认括号内的字串是存在正确与否

/ # cat /etc/buildtime

2013-10-15 11:27:50

- 将上述确认好的boot编码版本写入命令如下，

manu set boot 172.00002.20

- 按需写入客户信息命令如下，

manu set vendor CORIANT

- 生产信息完整性命令如下，

manu check

manu file "check" all ok !  :)

出现粗斜体部分表明生产信息完整性OK.

单板加工信息检查

- 在3000端口下执行以下命令，可以显示单板加工信息。确认与上述信息一致。（注：pn/sn仅供参考，请根据实物二维码检查）

CFG# call / showmanu 1

SUCCESS, background running...

0.01999999999998181s, 9236.0126953125k

[edit ne]

CFG#

mac: 48DF.1CXX.XXXX

pn: S42023-L5142-A1-1

sn: CXQD7123456

boot: 172.00002.20

vendor: CORIANT

SUCCESS!

- 测试完成，取下被测单板的连接线；

11．网元掉电；

12．取下光纤、E1串连水晶头、光模块；

- 13．进入下一环节最终机构。

Reset按钮测试

- 按下slot1面板的rst按钮，重启单板。若单板重启，则ok。

- 监视串口界面，看到倒数数字时，敲回车，停在uboot界面；

- 执行“print”命令。检查ethaddr的 mac地址是否与标签地址一致，不一致的话需要按照步骤5.9重新写入mac地址；

- 完成slot1 reset测试后，将风扇板上的拨码拨到另外一侧，使串口和slot2单板连接，按下slot2面板的rst按钮，执行步骤2~3。

- 将风扇板上的拨码拨回。

取下单板

- 网元掉电；

- 取下测试单板，检查背板连接器是否有损伤。

- 取下光纤、E1串连水晶头、光模块；

- 取下单板；